ТУРНИКЕТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ RTS111/112/113

Руководство по эксплуатации.

Калуга

2004

Содержание.

1. Введение								2

2. Назначение							2

3. Технические данные						2

4. Состав изделия							2

5. Устройство и работа изделия		     	                          3

6. Указания мер безопасности                                                                3

7. Размещение и монтаж						3

8. Управление турникетом						3

9. Гарантийные обязательства					3

10. Свидетельство о приемке					             4

11. Комплект поставки						4

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения назначения, технических данных, состава, устройства и работы турникета электромеханического типа RTS111/112/113.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1.Турникет  электромеханический типа RTS111/112/113 с нормально открытой зоной прохода  (далее турникет) предназначен для управления проходом людей в системах ограничения доступа с управляющими контроллерами пользователя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3.1.Конструктивные модификации турникета:

-RTS111 (приложение, рис.1)

-RTS112 (приложение, рис.2)

-RTS113 (приложение, рис.3)

3.2.Исполнения корпуса                                        -окрашенный/нерж. сталь

3.3.Ширина прохода, мм                                                                            -550

3.4.Пропускная способность каждого прохода турникета,

чел./ мин., не менее                                                                                -20

3.5.Климатическое исполнение                                                          -УХЛ4.2

3.6.Питание от промышленной сети переменного тока             -220В, 50Гц

3.7.Потребляемая мощность на один проход, Вт, не более

-в нормальном состоянии                                                                       -15

-в момент срабатывания створок (не более 0,5 сек)                         -1400

3.8.Масса стойки турникета, не более кГ                                                 -100

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.

4.1.Состав изделия и исполнение определяются при заказе. Турникет включает  стойки согласно Таблице 1.

Таблица 1.

| Кол. прох. | Обозначение | Стойки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СЛМТ | ССКМТ | ССМТ | СПМТ | СПКМТ |
| 1 | RTS11_К-1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | RTS11_К-2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | RTS11_К-3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 4 | RTS11_К-4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | RTS11_К-5 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |
| 6 | RTS11_К-6 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |
| 7 | RTS11_К-7 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |
| 8 | RTS11_К-8 | 1 | 4 | 3 | 1 |  |

4.2.Пульт управления (далее ПУ) поставляется по  запросу (выполняется на требуемое количество проходов).

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

5.1.Турникет RTS11_К состоит из комплекта стоек согласно табл.1. Количество проходов турникета определяется при заказе. Внешний вид турникета, его габаритные размеры и необходимые сведения для его установки приведены на Рис.1… Рис.3 (см. приложение).

5.2.Стойки СЛМТ, ССМТ и СПМТ состоят из станин, механизмов створок, инфракрасных излучателей и индикаторов состояния прохода.

5.3.Стойки ССКМТ и СПКМТ состоят из станин, механизмов створок, индикаторов состояния прохода, платы ПУС-1, блока питания, плат фотодатчика ПФДС, блока силового управления БСТ-21.

5.4.Створка состоит из силового электромагнита блокирующего проход, разблокирующего электромагнита, концевого выключателя и выдвижного механизма. В каждом проходе используются две створки.

5.5.Платы ПФДС предназначены для формирования сигналов пересечения оптических лучей.

5.6.Блок БСТ-21 предназначен для управления электромагнитами створок. Блок выполнен с использованием твердотельных реле.

5.7.Плата ПУС-1 осуществляет управление зоной прохода турникета. Для более подробного ознакомления с работой ПУС-1 см. техническое описание 468365.015 ТО.

5.8.Светодиодные индикаторы обеспечивают индикацию состояния прохода (открыт-закрыт).

5.9.Пульт управления предназначен для ручного управления проходами турникета. Пульт выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола. Проход открывается,  либо блокируется при нажатии соответствующей кнопки управления. Модификации ПУ отличаются количеством управляемых проходов.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.По классу защиты от поражения электрическим током турникет относится к классу 01.

6.2.К обслуживанию турникета допускаются лица, имеющие допуск не ниже группы 3 (до 1000В).

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

7.1.Установка турникета производится в соответствии с  Рис. 1… Рис. 3  (см. приложение). Для монтажа требуется снятие боковых обшивок, а для подключения и крышек стоек турникета. ПУ располагается в кабине вахтера. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

7.1.1.На месте установки турникета на основаниях монтируются стойки. Затяжка резьбовых соединений производится после выставления сдвига стоек с шагом 50 мм (створки соседних стоек должны сходиться в заблокированном состоянии). При установке стоек на основания необходимо регулировочными шайбами выровнять сопрягаемые поверхности (в противном случае при затяжке крепежных гаек может деформироваться каркас стойки).

7.1.2.По основаниям собранного тукникета производится разметка каналов, после чего турникет с основанием сдвигается и штробятся каналы, в том числе для подводки питающего напряжения ≈220В, контура заземления и сигнальных цепей.

7.1.3.В подготовленные каналы устанавливаются основания со стойками и выравниваются по уровню, после чего на основания устаналиваются кожуха и производится заливка бетоном.

7.2.После установки оборудования выполняются электрические соединения согласно схеме подключения. Кабели питания ≈220В и управления створками пропускаются по одному основанию, а сигнальные кабели по другому.

7.3.Сечение заземляющего провода не менее 4 мм2.

8. УПРАВЛЕНИЕ ТУРНИКЕТОМ.

8.1.Управление турникетом осуществляется от контроллера системы контроля доступа, либо с пульта управления. Состояние прохода отображается индикаторами (зеленый -открыт, красный -закрыт). Управление каждым проходом осуществляется независимо.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1.Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 1 года с даты продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства осуществляются на производственных площадях Изготовителя.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

10.1.Турникет электромеханический RTS11__К-__ исполнение _________

________________________________, заводской №___________________

_______________________________________________________________

соответствует технической документации, проверен ОТК и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска__________________200_ г.

10.2.Адрес для предъявления претензий:

248016, г. Калуга, ул. Ленина, 62, офис 72. Тел./факс (0842) 57-40-72.

ЗАО НПО «РОСТЕХНОСЕРВИС».

Представитель ОТК предприятия изготовителя

____________________________

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

11.Комплектность поставки должна соответствовать Табл. 2:

Таблица 2.

| Поз. | # Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка левая СЛМТ | 425725.001 |  |
| 2 | Стойка средняя контроллерная ССКМТ | 425725.002 |  |
| 3 | Стойка средняя ССМТ | 425725.004 |  |
| 4 | Стойка правая контроллерная СПКМТ | 425725.003 |  |
| 5 | Стойка правая СПМТ | 425725.005 |  |
| 6 | Пульт управления |  |  |
| 7 | Основание турникета |  |  |
| 8 | Турникет электромеханический RTS11_K Руководство по эксплуатации |  | 1 |
| 9 | Плата ПУС-1 Техническое описание | 468365.015 ТО | 1 |
| 10 | Альбом схем |  | 1 |
| 11 | Вставка плавкая ВП-1-1А-250В |  |  |
| 12 | Гайка М10 |  |  |
| 13 | Шайба 10 |  |  |
| 14 | Шайба 10 65 Г |  |  |